# BB-EQP-001 - Operación de ultrafreezers de -80 °C

| Código | BB-EQP-001 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Operación de ultrafreezers de -80 °C | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Estandarizar el uso de ultrafreezers a -80 °C minimizando aperturas y excursiones térmicas.

## Alcance

Todos los ultrafreezers verticales de -80 °C asignados a las salas.

## Responsabilidades

Técnico: apertura, ubicación y devolución de cajas.

Mantenimiento: intervenciones técnicas.

## Definiciones / criterios

Set point nominal: -80 °C salvo especificación validada diferente.

Los límites de alarma se definen por el equipo en una matriz técnica controlada, no por un único valor genérico.

## Procedimiento

1. Verificar la condición y la temperatura antes de abrir.

2. Preparar previamente la lista de posiciones y material necesario.

3. Abrir sólo el tiempo indispensable.

4. Retirar una caja/rack por vez cuando sea posible.

5. Cerrar correctamente las puertas interiores y exteriores.

6. Confirmar recuperación térmica.

7. Registrar movimiento en NORAYBANKS.

## Registros obligatorios

Registro electrónico de movimiento.

Registro de temperatura y alarmas.

Mantenimiento.

## Indicadores y control

Duración de aperturas críticas.

Excursiones asociadas a manipulación.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).