# BB-EQP-002 - Operación segura de ultrafreezers de -150 °C

| Código | BB-EQP-002 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Operación segura de ultrafreezers de -150 °C | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Estandarizar el uso seguro de unidades de -150 °C y minimizar la exposición de muestras y personal.

## Alcance

Todos los ultrafreezers de -150 °C asignados al Biobanco.

## Responsabilidades

Técnico: operación habitual.

Sólo personal específicamente entrenado y habilitado puede abrir/manipular racks.

## Definiciones / criterios

EPP compatible con el riesgo: guantes térmicos/criogénicos y protección facial, según la evaluación institucional.

Evitar el contacto de la piel con superficies extremadamente frías.

## Procedimiento

1. Preparar ubicación antes de abrir.

2. Verificar ausencia de alarmas activas.

3. Abrir y retirar el rack estrictamente necesario.

4. Mantener el orden de los racks y las cajas.

5. Cerrar y verificar la recuperación térmica.

6. Registrar cualquier exposición prolongada o dificultad como una incidencia.

## Registros obligatorios

Registro de acceso/movimiento.

Registro de temperatura.

Registro de capacitación específica.

## Indicadores y control

Personal habilitado.

Excursiones por operación.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).