# BB-EQP-006 - Contingencia, capacidad de respaldo y traslado de muestras

| Código | BB-EQP-006 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Contingencia, capacidad de respaldo y traslado de muestras | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Proteger las colecciones frente a averías, mantenimiento, acumulación de hielo, pérdida de energía o excursión sostenida.

## Alcance

Todas las colecciones y unidades de frío.

## Responsabilidades

Técnico: ejecuta el traslado manteniendo el orden y la trazabilidad.

Director: decide las prioridades cuando la capacidad de respaldo sea limitada.

Mantenimiento: gestiona la reparación.

## Definiciones / criterios

La nueva distribución 2x-80 + 1x-150 por sala requiere capacidad de contingencia documentada aunque no exista un freezer vacío dedicado.

Se recomienda no comprometer toda la capacidad útil y mantener un mapa de contingencia cruzada entre salas.

Las muestras de Unidad Industria permanecerán segregadas física y documentalmente aun si se trasladan temporalmente a Sala A.

## Procedimiento

1. Evaluar la criticidad, la temperatura y la capacidad de respaldo.

2. Preparar el destino y las posiciones antes del traslado.

3. Trasladar cajas/racks respetando el orden original en la medida de lo posible.

4. Registrar el origen, el destino, la fecha/hora, el responsable y el motivo en NORAYBANKS y en el formulario de contingencia.

5. Reparar/acondicionar equipo.

6. Verificar estabilidad antes de retorno.

7. Cerrar el incidente con revisión de impacto.

## Registros obligatorios

Formulario de contingencia.

Registro de movimiento.

Informe de mantenimiento.

CAPA si aplica.

## Indicadores y control

Capacidad de contingencia disponible.

Tiempo de traslado.

Muestras comprometidas = 0.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).