# BB-CLI-002 - Recepción de muestras de protocolos clínicos

| Código | BB-CLI-002 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Recepción de muestras de protocolos clínicos | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Unidad B - Servicios / Industria | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Asegurar la recepción conforme al protocolo y a la cadena de custodia.

## Alcance

Todas las muestras que ingresan a la Unidad B.

## Responsabilidades

Técnico: recepción.

Investigador/sitio/courier: entrega con documentación.

## Definiciones / criterios

Registrar código de estudio, sujeto codificado, visita, tipo, cantidad, fecha/hora de obtención (si se requiere), recepción, condición y temperatura, cuando aplique.

## Procedimiento

1. Verificar la identidad del envío y del estudio.

2. Revisar el embalaje y el data logger, si existe.

3. Contar y cotejar muestras.

4. Documentar temperatura y condiciones.

5. Clasificar como conforme, aceptada con desviación o rechazada.

6. Registrar en NORAYBANKS y ubicar de inmediato.

7. Comunicar discrepancias según la ventana del protocolo.

## Registros obligatorios

Registro de recepción.

Cadena de custodia.

Desviación.

## Indicadores y control

Recepciones dentro del tiempo objetivo.

Muestras no conformes.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).

Disposición ANMAT 7516/2025 e ICH E6(R3), exclusivamente para estudios de farmacología clínica alcanzados por dicha disposición.

Manual de laboratorio, protocolo, contrato y requisitos del patrocinador/CRO vigentes para cada estudio.